标定工程功能介绍

一、最终输出结果

标定通过后，产物写入 sessions//results//：

标定参数：

三份格式内容一致，供不同语言读取：

stereo_calibration.yaml：OpenCV/C++ 标定参数；

stereo_calibration.json：跨语言参数及质量指标；

stereo_calibration.npz：Python/NumPy 标定参数

标定字段如下：

K1（左内参矩阵）：left_camera_matrix；

K2（右内参矩阵）：right_camera_matrix；

D1（左畸变系数）：left_distortion；

D2（右畸变系数）：right_distortion；

R（双目旋转矩阵）：rotation；

T（双目平移向量，基线）：translation；

E（本质矩阵）：essential；

F（基础矩阵）：fundamental；

R1（左校正旋转）：rectification_left；

R2（右校正旋转）：rectification_right；

P1（左投影矩阵）：projection_left；

P2（右投影矩阵）：projection_right；

Q（视差转深度矩阵）：disparity_to_depth

补充说明：

畸变使用 OpenCV pinhole 五参数模型，顺序为 k1, k2, p1, p2, k3。

相机焦距与主点 fx, fy, cx, cy 分别位于 K 矩阵的 (0,0)、(1,1)、(0,2)、(1,2)。

基线长度为 norm(T)。

校正映射：

rectify_maps.yml.gz：OpenCV/C++ 左右校正映射。

rectify_maps.npz：Python/NumPy 左右校正映射。

质量报告：

quality_report.json：单目 RMS、极线误差、有效/剔除样本数。

校正预览：

rectification_preview.png：带水平极线的效果图，用于人工确认左右对应点落在同一条水平线上。

其中 Q 矩阵、基线（norm(T)）、深度物理尺度都由实测方格边长决定，因此交付时必须同时记录分辨率、方格尺寸与 RMS 报告，且标定后不得改变左右镜头相对位置。

二、工程定位

这是一套面向单路 UVC 左右拼接（SBS）双目相机的标定工具。所谓"单路 SBS"，是指相机只用一个 USB 口、一个 /dev/video0 设备，单帧画面里左右两个镜头并排拼接（如 3840×1080，左右各 1920×1080）。

标定的目的，是让程序知道：

每只镜头"怎么看东西"（内参、畸变）；

两只镜头之间相差多远、朝什么方向（外参 R/T）；

左右画面如何对齐（校正映射）。

有了这些，后续才能做立体匹配、计算视差、恢复深度。整套采集与求解都在 RK3588 板端完成，Mac 只负责浏览器和下载结果。

三、使用流程

管理员在 RK3588 上运行：

--square-mm 必须用毫米尺实测棋盘方格边长，不能直接套用设计尺寸。

操作员浏览器访问页面，必要时经 SSH 隧道转发：

流程分两种模式：

- OpenCV Chessboard（纯双目）：按页面蓝框提示逐组摆放棋盘，点击"手动拍摄"保存 32 组（每组存 xxxx_sbs.jpg + 左右 PNG），保证左右眼同时看到完整棋盘。拍满后点"开始求解"，系统自动走"角点检测 → 质量初筛 → 双目标定 → 误差检查 → 剔除异常样本 → PASS 或补拍"链路。

- Kalibr Camera+IMU（world intelligent 相机）：点"开始录制"，持续移动棋盘并绕 X/Y/Z 三轴转动 60–90 秒，再"停止录制 → 检查数据 → 开始 Kalibr 求解"，在容器内完成相机与内置 IMU 的联合标定。

四、组件职责

工程按职责拆成若干 Python 模块（src/stereo_calibrator/）：

camera_backend.py / camera_profile.py：相机接入与设备识别。前者探测 V4L2 设备、枚举并打开 MJPEG 4000×1200 或 3840×1080 分辨率；后者识别特殊型号 world intelligent 相机——当设备名、4000×1200 分辨率、左侧 160 像素码带特征三项同时满足时，按 [0:160] 码带（丢弃）、[160:2080] 左眼、[2080:4000] 右眼的固定布局裁剪，而不是简单等分。；

sbs.py：把 SBS 帧按中线拆成左右两张独立图，支持 --swap-eyes 左右互换。；

detector.py：用 OpenCV findChessboardCornersSB 做亚像素棋盘内角点检测（默认 5×8 内角点，即 6×9 方格）。；

quality.py：采集时对每张图做模糊（拉普拉斯方差）、反光/过曝（裁剪比例）、越界（边缘留白）、姿态新颖度等初筛。；

pose_slots.py：姿态引导。按中央、上下左右、四角、偏航/俯仰/旋转、远近共 16 个槽位、每槽 2 组，指导操作员逐组摆放棋盘，保证姿态覆盖充分。；

solver.py：核心求解。用左、右内角点做单目标定得到 K/D，再 stereoCalibrate 求出双目 R/T、E/F，stereoRectify 算出 R1/R2/P1/P2/Q，并生成校正映射。；

结果检查：按重投影误差（单目 RMS ≤ 0.7px）与极线误差（中位数 ≤ 0.35px、P95 ≤ 1.0px）剔除几何异常样本，输出 PASS/RETAKE 结论。；

exporter.py：把结果导出成 YAML / JSON / NPZ 三种格式及校正映射文件。；

cli.py / headless.py / web.py：三个入口。cli.py 解析参数；web.py 提供基于 ThreadingHTTPServer 的网页界面（实时预览、进度、按钮）；

headless.py 支持无界面自动采集。；

kalibr_runtime/：为 Kalibr Camera+IMU 联合标定准备的最小 ARM64 Docker 容器（固定 Kalibr 提交），在容器内跑 Kalibr/rosbag，RK3588 主机不装 ROS。；

boards/ / configs/default.yaml / examples/cpp/ / deploy/：分别存放棋盘规格/打印 SVG、默认参数（目标 32 组、最少 20 组、质量阈值）、C++ 读取示例、部署脚本。